Przedmiar  robót

do projektu remontu słupów przyczółkowych (8 szt. ) wiaduktu nad torami PKP

w ciągu ulicy Piłsudskiego w Skarżysku Kamiennej

| Lp | Specyfikacje kod CPV KNR | Opis robót | jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROBOTY MOSTOWE |  |  |
| 1. | D-01.02.03. 45110000-1 KNR-W 4-01 0212-00 | Wyburzenie obiektów budowlanych 1. Elementy z betonu zbrojonego z transportem gruzu i utylizacją. Skucie otuliny remontowanych słupów V= 8*0,10m2*6,00=4,80 m3 | m3 | 4,80 |
| 2. | D-01.02.04 45111100-9 KNNR 6 0802-04 | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów Rozebranie umocnienia skarp i stożków przyczółkowych kamieniami gr. ok. 20 cm wraz z transportem V = 2*10,00*12,00 = 240,00 m2 V = 240,00 *0,20 = 48 m3 | m2 | 240,00 |
| 3. | D-02.01.01. 45110000-1 KNNR 1 0212-01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Wykopy na skarpach przyczółkowych w celu odkrycia słupów podpór skrajnych V =150,00 m3 | m3 | 150,00 |
| 4. | D-02.03.01 45111000-8 KNNR 1 0320-04 | Wykonanie nasypów 1. Odtworzenie nasypów skarp przyczółków wiaduktu V = 150,00 m3 2. Plantowanie skarp F = 240,00 m2 | m3 m2 | 150,00 240,00 |
| 5. | D-07.08.01 | Zabezpieczenie ciągłości ruchu Wykonanie oznakowania robót ul. Piłsudskiego (nad przyczółkami) wraz z opracowaniem i uzgodnieniem, projektu tymczasowej organizacji ruchu a/ przy jarzmie A-B kpl. =1 b/ przy jarzmie C-D kpl. =1 | kpl. kpl. | 1 1 |
| 6. | M -12.01.00 45223500-1 KNNR 2 0104-06 | Stal zbrojeniowa BSt 500 lub 18G2-b Masa stali G = 1700,00 kg = 1,7 t Siatka Rabitza gr. 1 mm 10x10 mm (dwie warstwy) F = 2*115,00 = 230,00 m2 | t m2 | 1,70 230,00 |
| 7. | M-19.01.05 KNR 2-33 0708-02 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe na obiektach mostowych 1. Wykonanie i rozebranie ekranów na terenie PKP mb = 2*12,00 = 24,00 F = 24,00*4,00 = 96,00 m2 | m2 | 96,00 |
| 8. | M-20.01.01 45100000-8 KNR 2-33 0109-01 kalk. własna kalk. własna | Wykonanie tymczasowych podpór montażowych 1. Ustawienie i rozebranie podpór technologicznych, podpierających ustrój nośny wiaduktu: 1/ Podsypka cementowo-piaskowa V = 20,00 m3 2/ Płyty drogowe 100x15x300 szt. 42 F = 126,00m2 3/ Dźwigary IPN - 550 G = 2*7481,60 kg = 14963,20 kg = 15,963 t - 300 G = 2*511,60 = 1023,20 kg = 1,023 t Razem dźwigary G = 15,963+1,023 = 17,00 t 4/ Klatki rusztowaniowe - PRK H=150 cm szt. = 40 G=40*1,50*120,00= 7200,00 kg = 7,200 t - PRK H=100 cm szt. = 8 G=8*120,00 kg = 960,00 kg =0,960 t G = 7,200 +0,960 = 8,160 t 6/ Blachy - wypełnienie przestrzeni pomiędzy ustrojem nośnym a Dźwigarami podpory tymczasowej G = 8*100,00 kg = 800 kg = 0,80 t 2. Ustawienie i rozebranie tymczasowej konstrukcji dla podparcia rur kanalizacji ciepłowniczej kpl. = 8. Wyliczenia dla 1 filara wg rysunku nr 3 = 1 kpl.: - drewniane podkłady kolejowe V = 2*0,16*1,50*1,50= 0,72 m3 - dźwigary IPN 300 L = 1,50 m szt. = 8 - poprzecznice ø 20 L = 1,21 m szt. = 8 - ramki PRK h=1,50 m szt. = 2 - dźwigary IPN 300 L = 4,40m szt. = 2 3. Demontaż i ponowny montaż stalowych obejm podtrzymujących rury ciepłownicze szt. = 8 4. Wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej przy obydwu podporach skrajnych przy jarzmie A-B oraz przy jarzmie C-D kpl. = 2 | kpl kpl. szt. kpl. | 1 8,00 8 2 |
| 9. | M-20.01.07 45111214-1 KNR 2-33 0718-04 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych 1/ Czyszczenie powierzchni betonowej i odkrytego zbrojenia F = 8*6,00*2,85 = 8*17,10 = 136,80 m2 | m2 | 136,80 |
| 10. | M-20.01.08 45442200-9 KNR K-01 0113-01 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 1. Zabezpieczenie antykorozyjne powłoką elastyczną widocznych powierzchni filarów F = 8*6,00*1,88=8*11,28 = 90,24 m2 2. Folia PCV grubości 1 mm F = 39,20 m2 3. Styropian grubości 5 cm - zabezpieczenie części słupów przykrytych nasypem F = 8*2,60*1,88 = 8*4,90 = 39,20 m2 | m2 m2 m2 | 90,24 39,20 39,20 |
| 11. | M-20.01.11b 45233200-1 KNNR 1 0512-01 | Umocnienie stożków przyczółków dyblami betonowymi a/ Dyble betonowe gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 10 cm V = 2*10,00*12,00 = 240,00 m2 | m2 | 240,00 |
| 12. | M-20.01.17 | Osadzanie w betonie kotew i prętów 1/ Wklejenie prętów Nr 3 za pomocą żywic epoksydowych na gł. 10 cm 8* 88= 704 szt. 2/ Wklejenie prętów Nr 1 za pomocą np HILTI HIT -RE 500 na głębokość 20 cm 8* 16= 128 szt. | szt. szt. | 704 128 |
| 13. | M-20.20.15a 45410000-4 KNR K-01 0106-03 | Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC Odbudowa otuliny słupów zaprawami niskoskurczowymi V= 8 * 0,625 = 5,00 m3 | m3 | 5,00 |