pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Demontaż

1 KNNR 9/901/8

Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami 19 szt

2 KNNR 9/901/10

Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa bliźniaczego 5 szt

3 KNNR 9/901/11

Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego 3 szt

4 KNNR 9/903/5

Demontaż przewodu światłowodowego do monitoringu 0,238 km

5 KNNR 9/701/4

Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, demontaż z udziałem podnośnika

samochodowego 5 szt

6 KNNR 9/702/6

Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych, demontaż z

udziałem podnośnika samochodowego, przewód do 4x16·mm2 11 szt

7 KSNR 9/801/12

Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla nn , kategoria gruntu III-IV 787 m

8 KSNR 9/801/12

Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla SN, kategoria gruntu III-IV 276 m

9 KNNR 9/903/4

Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95·mm2 z

przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1km/1·przewód) 3,850 km

10 KNNR 5/905/1

Demontaz przewodów ASXSn 4x50 0,553 km

2 Montaż

11 KSNR 5/801/9 (2)

Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do

5,5·kg/m, YAKY 4x120 1 805 m

12 KSNR 5/801/3 (3)

Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do

2.0·kg/m, w gruncie kategorii IV YAKY 4x35 118 m

13 KSNR 5/801/6 (2)

Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do

3,0·kg/m, w gruncie kategorii IV YKY 5x10 256 m

14 KSNR 5/801/6 (1)

Układanie ręczne kabli wielożyłowych (w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x0,4), do

3,0·kg/m, w gruncie kategorii IV YKY 3x10 268 m

15 KSNR 5/801/6 (1)

Układanie ręczne kabli wielożyłowych, kabel światłowodowy. 312 m

16 KNR 510/508/6

Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do 1·kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy, do

70·mm2

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8 szt

17 KNR 510/9904/9

Zeszyt 2 1993r. Przepusty z rur ochronnych z PCW - wykop otwarty ręczny, kategoria

gruntu IV, głębokość ułożenia rury do 1.1·m 851 m

18 KNR 510/9938/2

Zeszyt 2 1994r Przepusty z rur ochronnych wykonane wiertnicą ręczną w gruncie

kategorii III, jednootworowe wykonane rurą stalową o średnicy 100·mm, długość przepustu

do 15·m 10 m

19 KSNR 5/801/9 (3)

Układanie ręczne kabli SN YHAKXS 1x120 284 m

20 KNR 510/518/7

Łączenie w rowach kabli SN. Mufa przejściowa

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 6 kpl

21 KNNR 5/401/4

Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZKP 13 kpl

22 KNNR 5/907/6

Układanie uziomów w rowach kablowych 1 533 m