Zał. nr 11 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261320-3 Kładzenie rynien

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI             :  Remont dachu i elewacji budynku szkolnego

ADRES INWESTYCJI               :  Skarzysko- Kamienna ul. Szkolna 15

INWESTOR                                :  Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych

ADRES INWESTORA               :  Skarżysko-Kam.ul. Szkolna 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  Dariusz Kowalik

Ogółem wartość kosztorysowa robót :            zł

Słownie:

WYKONAWCA :                                                               INWESTOR :

Data opracowania                                                               Data zatwierdzenia

dach szkoła szkolna3.KST                PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Dach |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR AT-05 1651-02 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m (42.73+46.56+17.22+22.42+10.96)*11.5+11.42*10+(8.36+8.93+17)*10 | m2 m2 | 2065.835 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2065.835 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 42.73+46.56+17.22+22.42+10.96+11.56+17+8.9+8.3 | m m | 185.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.650 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 11.5*10+2+10*2 | m m | 137.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 137.000 |
| 4 d.1 | kalkulacja indywid, | Dodatkowe mocowanie pokrycia z blachy za pomocą wkretów 8.8 *46.65+42.73*8.8+8.8*40.44*2-1.4*1.15*32 | m2 m2 | 1446.768 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1446.768 |
| 5 d.1 | kalkulacja indyw, | Uszczelnienie dachu przy oknach dachowych i okapie piankąi sylikonem dachowym 80+185.65 | m m | 265.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 265.650 |
| 6 d.1 | NNRNKB 202 0517-04 | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm 185.65 | m m | 185.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.650 |
| 7 d.1 | NNRNKB 202 0519-04 | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 15 cm 137 | m m | 137.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 137.000 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5*(2+0.4)*2+10*(2+0.4)*2 | m2 m2 | 72.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.000 |
| 9 d.1 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm kominy 5*(2+0.4)*2+10*(2+0.4)*2 | m2 m2 | 72.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.000 |
| 10 d.1 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 5*(2+0.4)*2+10*(2+0.4)*2 | m2 m2 | 72.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.000 |
| 11 d.1 | KNR 0-17 0926-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. Ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 5*(2+0.4)*2+10*(2+0.4)*2 | m2 m2 | 72.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 72.000 |
| 12 d.1 | KNR-W 4-01 0433-02 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do5 m 15 | szt. szt. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 13 d.1 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 200 | szt. szt. | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 14 d.1 | KNR-W 4-01 0919-20 analogia | Wymiana zamkniec przy oknach 20 | szt. szt. | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 15 d.1 | KNR-W 4-01 1210-06 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 | Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 – jednostronnie skrzydła bez szczeblin - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 32*1.4*1.15 | m2 m2 | 51.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.520 |
| 16 d.1 | KNR 4-01 0701-02 analogia | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 40+6.46*12 | m2 m2 | 117.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 117.520 |
| 17 d.1 | KNR 0-17 2609-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach Krotność = 2 117.52 | m2 m2 | 117.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 117.520 |
| 18 d.1 | KNR 0-17 0926-03 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach Poziomych 117.52 | m2 m2 | 117.520 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 117.520 |
| 19 d.1 | KNR 0-17 2609-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 40 | m2 m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 20 d.1 | KNR 0-17 2609-03 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 120 | szt. szt. | 120.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 120.000 |
| 2 |  | Malowanie sal i korytarzy |  |  |  |
| 21 d.2 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 600 | m2 m2 | 600.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 600.000 |
| 22 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 200 | m2 m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 23 d.2 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 400 | m2 m2 | 400.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 400.000 |