Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu

Inwestor: 		Zespół Szkół Specjalnych

Skarżysko Kamienna  Legionów 131

Lokalizacja: 	Skarżysko Kamienna ul. Legionów 131 dz. nr 1/30

1.Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy nr PŚ.IV-7331/13/09 z dnia 11.03.2009

- mapa do celów projektowych

- obowiązujące przepisy i normy techniczne,

- ustalenia w terenie

2. Opis ogólny

Teren inwestycji położony jest w Skarżysku-Kam. przy ul. Legionów 131 . Działka nr 1/30  na której przewidziano inwestycje jest własnością inwestora.

Działka  tworzy kształt prostokąta przyległego do ulic Legionów i Ekonomii. Zabudowany jest budynkiem Zespołu Placówek Specjalnych oraz kompleksem boisk. Teren działki płaski częściowo zadrzewiony.

Przy budynku szkolnym projektuje się dobudowę schodów zewnętrznych  ewakuacyjnych w konstrukcji stalowej, od strony sali gimnastycznej i stołówki.

W rejonie zabudowy schodów usytuowany jest kabel  elektroenergetyczny oraz kanalizacja sanitarna.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a wiec nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Nie zachodzi konieczność wycinki drzew ani krzaków. W obrębie przedmiotowego terenu nie występują obiekty stanowiące dobra kultury, inwestycja więc nie wymaga ustalenia warunków w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza terenem górniczym.

Dojazd do działki nie ulega zmianie, pozostaje od ulicy Legionów.

Projektowana inwestycja nie wymaga ustalenia warunków w zakresie infrastruktury technicznej.

Teren projektowanej inwestycji nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntów rolnych  i leśnych na nierolnicze i leśne.

3.Warunki gruntowo-wodne.

Projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia obiektów.

Warunki gruntowe proste. W poziomie posadowienia zalegają grunty piaszczyste. Poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia obiektu.

4. Charakterystyka inwestycji.

W zakres inwestycji wchodzi:

- zabudowa schodów stalowych ewakuacyjnych

Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy – nie ulega zmianie

Powierzchnia użytkowa  – nie ulega zmianie

Kubatura                          – nie ulega zmianie

5. Bilans terenu.

Powierzchnia działki 16363 m2

Powierzchnia objęta opracowaniem 4900 m2

Teren po zakończeniu inwestycji będzie uporządkowany .

OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- ustalenia w terenie

- Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)

- Rozporządzenia MI z 12 kwietnia 2002 ( z późniejszymi zmianami) w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- obowiązujące przepisy i normy techniczne,

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dobudowa do istniejącego budynku szkolnego schodów ewakuacyjnych w konstrukcji stalowej.

- ZAKRES OPRACOWANIA

- opis techniczny

- rysunek konstrukcyjny fundamentów

- rysunki konstrukcyjne elementów stalowych

- CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI

- stropy fundamentowe o wymiarach 1,0x1,0 wys. 1,50m wylewane z betonu żwirowego B20 na podkładzie z chudego betonu B10 gr. 10 cm.

- fundament blokowy pod schody terenowe o wymiarach rzutu 2,70x1,60m i grubości średniej 0,90m wylewany z betonu żwirowego B20; śruby kotwiące 4M 20 mm

- słupy stalowe dwugałęziowe dł. 5,48 i 3,83m z 2[200 z nakładkami z płaskownika 80x8mm połączonych z ceownikami spoinami konstrukcyjnymi pachwinowymi gr. 5 mm;

- podstawy słupów z blachy o wymiarach 46x46cm gr. 16cm z 4 otworami śr.22mm pod śruby kotwiące;

- wsporniki pod rygle z blachy gr. 10 mm;

- rygle pod belki biegowe z 2[220 dł. 3,35m oparte na wspornikach słupów oraz mocowane do słupów spoinami pachwinowymi gr. 6mm jednym końcem mocowane w ścianie budynku

- belki biegowe dł. 6,70m z [180 oparte i mocowane śrubami M16 do rygli przy pomocy kątowników (śruby muszą umożliwiać ruchy termiczne belek)

- belki podestowe z [180 mocowane do czoła belek biegowych przy pomocy spoin pachwinowych gr. 5mm i jednym końcem zakotwione w ścianie budynku

- trepy schodowe z kątownika 60x45x5 wypełnione betonem zbrojonym dwoma siatkami z prętów śr.6mm A-O o wymiarach 0,3x1,40m, płyty podestowe konstrukcji jw. i wymiarach 0,42x1,55m

- ŁĄCZNIKI ELEMENTÓW STALOWYCH

- spoiny pachwinowe i spoiny czołowe wykonywane elektrodami ER 1,46

- śruby zgrubne M16 z podkładkami

- ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE SCHODÓW ( STAL StOS)

Balustrady schodowe wysokości 1,10m; słupki balustrad z 45x45x5 przyspawane do ramek płyt trepów i podestów oraz do belek podestowych, wypełnienie balustrad z płaskownika 6x20 mm w rozstawie max. 12 cm; pochwyt z rury stalowej R35  32/5mm łączonej ze słupkami przy pomocy wsporników z pręta gładkiego  14;

- ROBOTY MALARSKIE

Zabezpieczenie konstrukcji nośnej systemem ogniochronnym FLAME STAL do odporności R60, grubość powłoki FLAME STAL 1,16mm. FLAME STAL należy nakładać na warstwę podkładową z farby epoksydowej Carboguard  888. Jako farbę nawierzchniową należy stosować farbę poliuretanową Carbothane 134. Malowanie należy wykona zgodnie z zaleceniami producenta.

Elementy balustrad oraz ekranów zabezpieczyć poprzez malowanie farbą podkładową oraz farbą nawierzchniową poliuretanową ( np. Carbothane 134PU ) zgodnie z zaleceniami producenta)

- ROBOTY ADAPTACYJNE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

- demontaż grzejników pod oknami przeznaczonymi do wymiany na drzwi

- demontaż 2-ch sztuk okien z PCV

- rozbiórka murów podokiennych w obrębie projektowanych drzwi

- montaż 2-ch sztuk drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych (w Sali gimnastycznej – pełnych, w stołówce częściowo przeszklonych) o współczynniku U=2,0 (W/m2K)

- naprawa tynków ościeży, posadzek

WYKONAWSTWO ROBÓT  ZGODNIE Z WYMAGANIAMI NORMY PN-B-06200